Révision des données CTD

Les fichiers ctd accessibles par le serveur correspondent toujours a la derniere

revision en date indiquee dans ce fichier

- version du 20 janvier 2000

Donnees interpolees tous les metres. En surface, les profondeurs manquantes sont

remplies avec les valeurs de la premiere ligne de mesure effective.

La calibration a ete faite avec les donnees de post-calibration fournies par

SeaBird pour T et C, apres verification par les mesures de salinite faites a

bord. Pour l'oxygene, on a recalcule tous les coefficients de l'equation de

Owens et Millard, a partir des mesures faites a bord par la methode de Winkler.

Seules les donnees de fluorescence ne sont pas calibrees et sont donnees en

unites relatives.

Par suite d'une perte de fichier a bord, le profil pro011, correspond a la

remontee de la sonde. Les donnees de ce profil sont a utiliser avec prudence.

Le profil pro001 constitue le profil d'essai de la campagne. Le tuyau de

protection du capteur de conductivite etant reste en place, toutes les donnees

hydrologiques sont a rejeter. Seules les donnees de pression et de fluorescence

sont correctes.

- version du 16 mars 2000

Corrige profils pro001 et pro034.

Mis toutes les données d'hydrologie et d'oxygene a 99.9999 (donnees rejetees).

A ces deux stations, le tuyau de protection du capteur de conductivite n'a pas

ete enleve avant la descente de la sonde. Seules les donnees de pression et de

fluorescence sont correctes.

- version du 28 mars 2000

Calibration des donnees de fluorescence, suivant calcul fourni par Josephine Ras

Pour les profils pro001 a pro012 (stations UPW 1 a St# 1)

Fluorescence = 2.2226 * Fluorescence - 0.0688

Pour tous les autres profils

Fluorescence = 1.5026 * Fluorescence - 0.0468

- version du 11 mai 2000

Correction oxygene profil pro029, entre 100 et 150 dbar. Valeurs mauvaises

Mis oxygene (ml/l) a 99.999 et oxygene (ug/kg) a 999.999 (donnees rejetees)