ANALYSE DES SELS NUTRITIFS

Patrick Raimbault et Peggy RIMMELIN

LOB, Centre d'Océanologie de Marseille, Campus de Luminy, 13288 Marseille cedex 09

1-Commentaires concernant les données de phosphates, nitrates et nitrites

Les données de concentrations en phosphates, nitrates et nitrites fournies dans le fichier prosope data sont des données soumises. Ceci signifie qu’elles doivent être considérées avec prudence puisqu’elles seront modifiées et validées ultérieurement.

Les modifications seront de nature suivante :

- Concernant les concentrations en nitrates et nitrites :

Seules les valeurs minimales liées à la limite de détection analytique seront modifiées ; les résultats ainsi fournis peuvent être considérés comme « quasi définitifs ».

- Concernant les concentrations en phosphates :

Une contamination en phosphates a été constatée pour la plupart des échantillons collectés lors des CTD ainsi que lors du suivi continu de surface.

Pour les échantillons collectés lors des CTD :

Une correction a été opérée en soustrayant à l’ensemble du profile la plus faible concentration observée au sein de ce même profile. La validité de cette correction a pu être confirmée pour 14 CTD (sur 28), en comparant les valeurs corrigées avec les valeurs déterminées par la méthode MAGIC.

Pour les échantillons collectés lors du suivi en continu :

Pour l’instant aucune correction semble possible. En conséquence, aucune donnée (même provisoire) n’est fournie.

2- méthodes analytiques appliquées

Le dosage des sels nutritifs (nitrate, nitrite et phosphate) a été effectué par des méthodes colorimétriques classiques automatisées sur des chaînes AutoAnalyseur Technicon selon les protocoles définis par Tréguer et Le Corre (1975).

Les échantillons sont directement prélevés à la rosette dans des flacons en polyéthylène. Ils sont ensuite rapidement empoisonnés au chlorure mercurique (50µl d’une solution de [HgCl2] = 8mg/1  pour 20ml d’échantillon) puis conservés à 5°C en attendant le dosage.

Les analyses ont été effectuées trois mois après le prélèvement.

La ligne de base est réglée en analysant de l'eau déionisée MilliQ. Une correction de l'effet de sel est donc appliquée aux hauteurs de pic pour le calcul des concentrations.

Références

Tréguer P. et Le Corre P., 1975. Manuel d'analyse des sels nutritifs dans l'eau de mer (utilisation de l'autoAnalyseur II Technicon). Laboratoire d'Océanographie chimique, Université de bretagne occidentale, 110 pp.