Programme OUTPACE

Mesure des éclairements solaires de surface

Responsable : M.I.O.

Au cours du projet OUTPACE nous avons mesuré l’éclairement solaire atmosphérique à 8 longueurs d’onde discrètes à l’aide d’un radiomètre bandes étroites Satlantic installé sur le pont supérieur du N/O Atalante

Capteur Satlantic OCR-504

Longueurs d’onde :

305 ± 2 nm (UV-B

325 ± 2 nm (UV-A)

340 ± 2 nm (UV-A)

380 nm ± 10 nm (UV-A)

412 nm ± 10 nm (VISIBLE)

443 nm ± 10 nm (VISIBLE)

490 nm ± 10 nm (VISIBLE)

565 nm ± 10 nm (VISIBLE)

Parameter : Surface irradiance on-deck during the time of the profile : Es(z)

Groupe : Optical properties

Method : Radiomètre Satlantic

S_f :

Sampling : Above water sensor

## Le fichier « Eclairement_de_surface_pont_OUTPACE_MIO» présente aux colonnes 1 à 8 : nom_sta, latitude_sta, longitude_sta, profondeur_sta, date (TU)_sta, heure de la mesure (TU), numéro du profil,  profondeur au moment de la mesure pont,  et dans les 8 colonnes suivantes les éclairements Es(z)  à 305, 325, 380, 412, 443, 490 et 565 nm (en µW cm-2 nm-1).