# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Snow depth

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE

Campaign  NAME :   	GreenEdge – ICECAMP – 2016	LEG : ALL

Date begin : 05-04-2016

Date end : 17-07-2016

Chief Scientist: Marcel Babin/Joannie Ferland/Marie-Hélène Forget

Address :

Université Laval

UMI Takuvik

1045 avenue de la médecine

Québec, QC, G1V0A6, Canada

### OPERATION (if Relevant)

Sampling method : Automated Mat Météo, Sonic Ranger 50 from Campbell scientific located 2m above snow-ice interface

Station number-Cast number :  N/A

Operation code : N/A

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Massé | # TAKUVIK |  |  | # Guillaume.masse@takuvik.ulaval.ca |

### DATASET contact

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Massé | # TAKUVIK |  |  | # Guillaume.masse@takuvik.ulaval.ca |
| # Joannie Ferland | # TAKUVIK |  |  | # Joannie.ferland@takuvik.ulaval.ca |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES / GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location: Qikiqtarjuaq, ICE CAMP

LATITUDE: 67°28,793'N

LONGITUDE: 63°48,141'O

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS / INSTRUMENTS DESCRIPTION (if Relevant)

Instrument Type: Sonic Ranger

Manufacturer: Campbell Scientific

Model: SR 50

https://s.campbellsci.com/documents/ca/manuals/sr50a_man.pdf

Instrument Features / Calibration:

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: every 10 min

Analytical procedure: Measurement every 10 min. Temp compensated for Sound velocity. Signal quality controlled

Units: m

Sensor Precision: 0,25 mm

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery : February 2017