Projet MALINA

Méthode de dosage du carbone organique dissous (paramètre N° 180)

Responsable : LMGEM-UMR 6117

Référence : Sempere, R., Dafner, E.,Van wambeke, F., Lefèvre, D., Magen, C., Allègre, S., Bruyant, F., Bianchi, M., Prieur, L., (2003) Distribution and cycling of total organic carbon across the Almeria Oran Front. Biogeochemical implications.. J. Geophys. Res., Vol. 108, No. C11, 3361, 10.1029/2002JC001475

## Détail de la méthode

Les échantillons sont prélevés, après filtration sur filtre GF/F (préalablement brulés à 450°C) dans des ampoules à sceller, acidifiés avec 10 µl d’acide ortho-phosphorique puis scellés avant analyse.

L’échantillon est analysé par la technique de combustion catalytique à haute température (680°C) avec un analyseurs Shimadzu TOC-V. L’échantillon est injecté sur une colonne en quartz remplie de bille de silice avec 1.2 % de Pt dont la température est de 680°C. Les gaz de combustion sont entrainés par un flux d’air pur (sans CO2) et passent ensuite sur différents pièges (piège à Halogène, Piège à Mercure). Le CO2 formé lors de la combustion est dosé dans une cellule par Infra-Rouge. Avant analyse l’échantillon est bullé avec de l’air exempt de CO2 afin d éliminer les carbone dissous inorganique.

Le tableau « DOC_MALINA_LMGEM_not valid » donne le nom de la station, la date de prélèvement, le numéro de CTD, le numéro de bouteille, la latitude, la longitude de la station, le « bottom depth de la station », la profondeur de prélèvement (depth (m)) et la teneur en Carbone organique dissous (DOC en µMC).