Projet MALINA

Méthode de dosage de la photoproduction de radicaux OH

Hydroxyl radicals (OH)

Paramètre n° 269

Responsable : LMGEM-UMR 6117

Référence : Qian, J., K. Mopper, D.J. Kieber, 2001. Photochemical production of the hydroxyl radical in Antarctic waters. Deep-Sea Res. I. 48, 741-759.

## Détail de la méthode

Nous avons mesuré les taux de photoproduction des Radicaux OH sur des échantillons de matière organique dissoute du delta du_ Mackenzie. Les échantillons d’eau filtré sur 0.2 µm ont été irradié sous simulateur solaire (Suntest Atlas). Des cinétiques de concentration en Benzoate (de 0 à 5 mM de benzoate, 4 h à 500 wm-2) et de temps (de 0 à 5h à 500 wm-2) on été effectuées. Ce paramètre a été mesuré par HPLC d’après la méthode mise au point par Qian et al., 2001. Du benzoate de sodium est rajouté à l’échantillon avant éclairement, les radicaux OH formés vont réagir avec le benzoate pour former de l ‘acide salicylique (molécule fluorescente) qui est détecté par HPLC-Flourimètre puis converti en production de radicaux OH

Le tableau du fichier « Radicaux_OH_MALINA_LMGEM » présente les résultats des expériences d’irradiation de cinétique de temps et de concentration en benzoate sur les stations 695; 697; 670; 691 et 398) ainsi qu’un graphique récapitulatif des résultats de cinétique de concentration.