# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name :  	Dissolved Iron (DFe)

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE & Chefs de projet et mission / PIs

Campaign  NAME : OUTPACE  		LEG :

Date begin : 18/02/2015

Date end : 03/04/2015

Chiefs Scientist: Thierry Moutin & Sophie Bonnet

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas, Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, FRANCE

& M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - IRD/CNRS/Aix-Marseille University

IRD Noumea, 101 Promenade R. Laroque, BP A5, 98 848 Nouméa Cedex

NEW CALEDONIA

Chief Mission : Thierry Moutin

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas, Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, France

### ECHANTILLONNAGE ET OPERATIONS A LA MER / SAMPLING METHOD AND OPERATIONS AT SEA

Sampling method :

TMC Rosette

Station number-Cast number :

| Station Number | Sampled Cast Number |
| --- | --- |
| SD-01 | OUT-T-001 |
| SD-02 | OUT-T-003 |
| SD-03 | OUT-T-004 |
| LD-A | OUT-T-005 |
| SD-04 | OUT-T-006 |
| SD-05 | OUT-T-007 |
| SD-06 | OUT-T-008 |
| SD-07 | OUT-T-009 |
| SD-08 | OUT-T-010 |
| SD-09 | OUT-T-011 |
| SD-10 | OUT-T-013 |
| SD-11 | OUT-T-014 |
| SD-12 | OUT-T-015 |
| LD-B | OUT-T-016 |
| LD-C | OUT-T-017 |
| SD-14 | OUT-T-020 |
| SD-15 | OUT-T-021 |

Operation code :

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / # phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cecile Guieu | LOV-UPMC-CNRS Villefranche sur Mer | 04 93 76 3995 |  | # guieu@obs-vlfr.fr |

Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le responsable scientifique ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the PI of the parameter has a permanent position.

### Contact Base de données pour ce paramètre / DATASET contact for this parameter

| Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le contact base de donnée ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the dataset contact for this parameter has a permanent position. # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cecile Guieu | LOV-UPMC-CNRS Villefranche sur Mer | 04 93 76 3995 |  | # guieu@obs-vlfr.fr |

### Autre(s) participant(s) à la mesure de ce paramètre / Other participant(s) for the measurement of this parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # role | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Louis Justine |  |  | # PhD student during OUTPACE | # justine.louis35@gmail.com |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location: South Pacific Ocean

LATITUDE:  S 17° - S 23°

LONGITUDE: E 159° – W 149°

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type:

Analyses par injection en flux continu et détection par chimiluminescence (FIA-CL). La méthode basée sur l’étude d’Obata et al. (1993) a été optimisée et décrite par Bonnet et Guieu (2006).

Manufacturer:

Appareil construit au laboratoire (LOV)

Model:

sans

Instrument Features / Calibration:

Référence utilisées : eau de mer de référence SAFe prélevées lors des campagnes GEOTRACES).

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling:

GoFlo bottles from the TMC rosette were carried inside the clean container right after the cast. Bottles were installed in the racks and put under N2 pressure in order to filter directly the seawater through a Sartobrand cartridge (Sartorius Sartrobran-P-capsule 0.45 mm prefilter and 0.2 mm final filter). Filtrates (60ml HDPE bottles Nalgene) were acidified with 1% HCl Ultrapur and placed inside double plastic bags until analyses.

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

The pH of the acidified samples was adjusted to 5 using Ultrapur ammonia and a 3 times purified ammonium acetate buffer before loading on the 8 hydroxyquinoline (8 HQ) preconcentration column. Each sample was analyzed in triplicate.

Units:

nM

Sensor Precision: Method reproductibility is better than

The detection limit, equal to 3 times the standard deviation of the blank manifold is about 20 pM. Each sample is analyzed in triplicate. When at least two of the three runs agrees within expected reproducibility (10%), the average of the two or three concordant runs is taken as a correct concentration.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Neant

Estimated Date of Delivery :

July 2016

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bonnet, S., et C. Guieu. 2006. « Atmospheric Forcing on the Annual Iron Cycle in the Western Mediterranean Sea: A 1-Year Survey ». Journal of Geophysical Research 111 (C9). doi:10.1029/2005JC003213.

Obata, H., H. Karatani, et E. Nakayama. 1993. « Automated determination of iron in seawater by chelating resin concentration and chemiluminescence detection ». Analytical Chemistry 65 (11): 1524-28. doi:10.1021/ac00059a007