# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name :  	Labile Organic Phosphorus (Nanomolar analytical technique) 0-200m

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE & Chefs de projet et mission / PIs

Campaign  NAME : OUTPACE  		LEG :

Date begin : 18/02/2015

Date end : 03/04/2015

Chiefs Scientist: Thierry Moutin & Sophie Bonnet

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas, Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, FRANCE

& M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - IRD/CNRS/Aix-Marseille University

IRD Noumea, 101 Promenade R. Laroque, BP A5, 98 848 Nouméa Cedex

NEW CALEDONIA

Chief Mission : Thierry Moutin

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas, Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, France

### ECHANTILLONNAGE ET OPERATIONS A LA MER / SAMPLING METHOD AND OPERATIONS AT SEA

Sampling method :

TMC Rosette

Station number-Cast number :

| Station Number | Sampled Cast Number |
| --- | --- |
| SD-01 | OUT-T-001 |
| SD-02 | OUT-T-003 |
| SD-03 | OUT-T-004 |
| LD-A | OUT-T-005 |
| SD-04 | OUT-T-006 |
| SD-05 | OUT-T-007 |
| SD-06 | OUT-T-008 |
| SD-07 | OUT-T-009 |
| SD-08 | OUT-T-010 |
| SD-09 | OUT-T-011 |
| SD-10 | OUT-T-013 |
| SD-11 | OUT-T-014 |
| SD-12 | OUT-T-015 |
| LD-B | OUT-T-016 |
| LD-C | OUT-T-017 |
| SD-14 | OUT-T-020 |
| SD-15 | OUT-T-021 |

Operation code :

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / # phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cecile Guieu | LOV-UPMC-CNRS Villefranche sur Mer | 04 93 76 3995 |  | # guieu@obs-vlfr.fr |

Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le responsable scientifique ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the PI of the parameter has a permanent position.

### Contact Base de données pour ce paramètre / DATASET contact for this parameter

| Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le contact base de donnée ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the dataset contact for this parameter has a permanent position. # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cecile Guieu | LOV-UPMC-CNRS Villefranche sur Mer | 04 93 76 3995 |  | # guieu@obs-vlfr.fr |

### Autre(s) participant(s) à la mesure de ce paramètre / Other participant(s) for the measurement of this parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # role | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Louis Justine |  |  | # PhD student during OUTPACE | # justine.louis35@gmail.com |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location: South Pacific Ocean

LATITUDE:  S 17° - S 23°

LONGITUDE: E 159° – W 149°

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type:

Digesteur UV 705 (Metrohm)

A Liquid Waveguide Capillary Cells (LWCC) made of quartz capillary tubing (length = 1 m) + spectrophotometer (USB4000 Preconfigured for General Lab Use, 200 -850 nm, Ocean Optics) and the lamp (Deuterium Tungsten Source, 210-1700 nm).

Manufacturer:

Home made setup associating the LWCC, the spectrophotometer (Ocean Optics) and the lamp.

Model:

All parts from Ocean Optics

Instrument Features / Calibration:

The 2-m length LWCC allowed for a detection limit of 1 nM and a relative standard deviation of less than 10%. The reagents were prepared daily according to the same protocol as in Zhang and Chi, 2002 and Zimmer and Cutter, 2012.

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling:

GoFlo bottles from the TMC rosette were carried inside the clean container right after the cast. Bottles were installed in the racks and put under N2 pressure in order to filter directly the seawater through a Sartobrand cartridge (Sartorius Sartrobran-P-capsule 0.45 mm prefilter and 0.2 mm final filter).

Analytical procedure : (briefly, could be a short recall to a published reference):

According to the photo-oxidation method by ultraviolet light (UV) as described by Armstrong and Tibbits (1968), the samples were irradiated for 90 minutes with a mercury vapor lamp, using the digester UV 705 (Metrohm). By oxidizing the organic matter, phosphorus concentrations (TDP) can thus be measured by the same analytical techniques used to PO4 3-. Thus, for a same sample, the concentrations of DOP is determined by subtracting the concentration of PO43- concentration from TDP. We consider that the concentrations of DOP measured after photo-oxidation represent the labile fraction of the total pool of dissolved organic phosphorus.

UV-oxydized sample was then measured using the same protocol as for DIP (and equipment), based on Murphy and Riley’s molybdenum blue method, as described by Pulido-Villena et al. [2010]. Briefly LWCC was connected to a spectrophotometer and the measurements were performed in the visible spectrum at 710 nm.

Units:

nM

Sensor Precision: Method reproductibility is better than

In the absence of reference seawater at nanomolar concentrations, the reproducibility and the repeatability of the analysis of PO43- was controlled by an internal standard (low concentration seawater).

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Neant

Estimated Date of Delivery :

Avril 2016

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Armstrong, F. a. J., et S. Tibbitts. 1968. « Photochemical combustion of organic matter in seawater, for nitrogen, phosphorus and carbon determination ». Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 48 (01): 143-52. doi:10.1017/S0025315400032483.

Murphy, J., and J. Riley (1962), A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters, Anal. Chim. Acta, 27, 31–36, doi:10.1016/S0003-2670(00)88444-5.

Pulido-Villena, E., V. Rérolle, et C. Guieu. 2010. « Transient Fertilizing Effect of Dust in PDeficient LNLC Surface Ocean: Fertilizing effect of dust in LNLC ocean ». Geophysical Research Letters 37 (1). doi:10.1029/2009GL041415.

Zhang, J.-Zhong, et J. Chi. 2002. « Automated Analysis of Nanomolar Concentrations of Phosphate in Natural Waters with Liquid Waveguide ». Environmental Science & Technology 36 (5): 1048-53. doi:10.1021/es011094v.

Zimmer, L. A., et G. A. Cutter. 2012. « High resolution determination of nanomolar concentrations of dissolved reactive phosphate in ocean surface waters using long path liquid waveguide capillary cells (LWCC) and spectrometric detection ». Limnology and Oceanography: Methods 10: 568-80. doi:10.4319/lom.2012.10.568