# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name : Rrs(0+), TriOS, hyper-spectral resolution (7 nm), 320 to 950 nm.

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE & Chefs de projet et mission / PIs

Campaign  NAME : OUTPACE  		LEG :

Date begin : 18/02/2015

Date end : 03/04/2015

Chief Scientist: Thierry Moutin & Sophie Bonnet

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas, Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, FRANCE

& M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - IRD/CNRS/Aix-Marseille University

IRD Noumea, 101 Promenade R. Laroque, BP A5, 98 848 Nouméa Cedex

NEW CALEDONIA

Chief Mission : Thierry Moutin

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas , Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, France

### ECHANTILLONNAGE ET OPERATIONS A LA MER / SAMPLING METHOD AND OPERATIONS AT SEA

Sampling method : TRIOS is a PVC frame

Station number-Cast number :

| Station Number | Sampled Cast Number |
| --- | --- |
| SD-01 | TRIOS SD- 1 |
| SD-02 | TRIOS SD-2 |
| SD-03 | Night |
| LD-A | TRIOS LDA-DAY1, LDA-DAY2, LDA-DAY3, LDA-DAY4, LDA-DAY5 |
| SD-04 | Night |
| SD-05 | TRIOS SD5 |
| SD-06 | TRIOS SD6 |
| SD-07 | TRIOS SD7 |
| SD-08 | TRIOS SD8 |
| SD-09 | TRIOS SD9 |
| SD-10 | TRIOS SD10 |
| SD-11 | TRIOS SD11 |
| SD-12 | TRIOS SD12 |
| LD-B | TRIOS LDB-DAY1, LDB-DAY2, LDB-DAY3, LDB-DAY4, LDB-DAY5, LDB-DAY6 |
| SD-13 | TRIOS SD13 |
| LD-C | TRIOS LDC-DAY1, LDC-DAY2, LDC-DAY3, LDC-DAY4, LDC-DAY5, LDC-DAY6 |
| SD-14 | TRIOS SD14 |
| SD-15 | TRIOS SD15 |

Operation code :  Rrs(0+) (sr-1)

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / # phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Dupouy Cécile | Aix-Marseille Université, Univ. Toulon, CNRS, IRD UMR235 (UM110) Centre IRD Nouméa BP A5 - 98848 Nouméa cedex Nouvelle Calédonie | 687 26 07 29 |  | # Cecile.dupouy@mio.osupytheas.fr |

Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le responsable scientifique ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the PI of the parameter has a permanent position.

### Contact Base de données pour ce paramètre / DATASET contact for this parameter

| Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le contact base de donnée ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the dataset contact for this parameter has a permanent position. # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # DUPOUY Cécile | Aix-Marseille Université, Univ. Toulon, CNRS, IRD UMR235 (UM110) Centre IRD Nouméa BP A5 - 98848 Nouméa cedex Nouvelle Calédonie | 687 26 07 29 |  | # Cecile.dupouy@mio.osupytheas.fr |

### Autre(s) participant(s) à la mesure de ce paramètre / Other participant(s) for the measurement of this parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # role | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Frouin Robert | UCSD, Scripps Institution of Oceanography |  | # Expertise | # rfrouin@ucsd.edu |
| # Murakami Hiroshi | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Earth Observation Research Center (EORC) 2-1-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki, 305-8505 Japan |  | # Owner, data processing | # murakami.hiroshi.eo@jaxa.jp |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location: South Pacific Ocean

LATITUDE:  S 17° - S 23°

LONGITUDE: E 159° – W 149°

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: TriOS RAMSES hyperspectral radiometers for the UV/VIS spectral range.

Manufacturer: TriOS, Germany

Model: TriOS ARC Hyperspectral VIS Radiance Sensor (7 nm), 320 to 950 nm.

& TriOS ACC Hyperspectral VIS Irradiance Sensor (7 nm), 320 to 950 nm.

Instrument Features / Calibration: Postcruise calibration in Germany on 17 December 2015 by JAXA

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

Sampling: : The TriOS system consists of radiance and irradiance sensors with a spectral range of 320 nm to 950 nm, a spectral resolution of about 10 nm (sampled by every 3.3 nm), and a 7-degree field-of-view for the radiance sensor. The method developed by Froidefond (2005) was used to determine Rrs, i.e., the radiance sensor being mounted on a small raft to measure water-leaving radiance just below the surface. The TriOS system measured Lu(0−,λ) (FOV=7°) and Ed(0+,λ) and   the  processing is described in Froidefond and Ouillon (2005), Dupouy et al., (2010) and Murakami et al., (2012) and Murakami and Dupouy, (2013).

Analytical procedure: (briefly, could be a short recall to a published reference):

Units:   sr-1

Sensor Precision:

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

Estimated Date of Delivery : First Trimester 2016

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Dupouy C., Neveux J., Ouillon S., Frouin, R., Murakami H., Hochard S., Dirberg, G., 2010. Inherent optical properties and satellite retrieval of chlorophyll concentration in the lagoon and open ocean waters of New Caledonia, Marine Pollution Bulletin,  61,  503-518.

- Murakami, H., Dupouy, C., Röttgers R., Frouin R., 2012. Estimation of inherent optical properties using in-situ hyperspectral radiometer and MODIS data along the east coast of New Caledonia, Proc. of SPIE Vol. 8525, 85250F, 2012 SPIE

Murakami, H., Dupouy C., 2013. Atmospheric correction and inherent optical property estimation in the southwest New Caledonia lagoon using AVNIR-2 high-resolution data, Applied Optics Vol. 52, Iss. 2, pp. 182–198