# FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

# (à remplir par le responsable du paramètre)

### Nom du DATASET / Data SET NAME

Data set Name :  Velocity UV profiles from LADCP data

### PROJET-ETUDE / PROJECT TITLE & Chefs de projet et mission / PIs

Campaign  NAME : OUTPACE  		LEG :

Date begin : 18/02/2015

Date end : 03/04/2015

Chiefs Scientist: Thierry Moutin & Sophie Bonnet

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas, Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, FRANCE

& M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - IRD/CNRS/Aix-Marseille University

IRD Noumea, 101 Promenade R. Laroque, BP A5, 98 848 Nouméa Cedex

NEW CALEDONIA

Chief Mission : Thierry Moutin

Address : M.I.O. Institut Méditerranéen d’Océanologie - UMR 7294 
OSU Institut Pythéas, Campus de Luminy, Bâtiment Méditerranée 
13288 MARSEILLE cedex 09, France

### ECHANTILLONNAGE ET OPERATIONS A LA MER / SAMPLING METHOD AND OPERATIONS AT SEA

Sampling method : LADCP 300khz (WH300)  downlooker on rosette

SADCP 150k (OS150) and 38k (0S38) ( Vessel mounted ADCP)

QC validated for ALL stations :

- Matlab structure “LADCP_all”:  UV profiles obtained from LADCP only

- Matlab structure “LS150_all”:  UV profiles obtained from LADCP constrained

By OS150

- Matlab structure “LS38_all”:  UV profiles obtained from LADCP constrained by OS38

Raw data for EACH station NNN : all necessary items to reprocess raw data if necessary

MANNN000: RDI file for  Ladcp

OUT_C_NNN: cnv file from CTD binaveraged to 1hz

OUTPACE_SADCP150XXXXX: OS 150  velocity files used for Ladcp constraint

OUTPACE_SADCP38XXXXX: OS 38  velocity files used for Ladcp constraint

Set_cast_params : configuration file used for the LADCP process with LDEO IX.10

Processing codes

For Ladcp process : LDEO IX.10 [ref 2]

For Sadcp process : CASCADE V6.1 [ref 1]

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE du paramètre / PI of the parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / # phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Le Goff Herve | LOCEAN Université Pierre et Marie Curie aile 45-55 5ème étage BP 100 - 4 Place Jussieu 75252 Paris cedex 05 France | +33 1 44 27 75 31 | # + 33 1 44 27 38 05 | # hlglod@locean-ipsl.upmc.fr |

Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le responsable scientifique ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the PI of the parameter has a permanent position.

### Contact Base de données pour ce paramètre / DATASET contact for this parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / # phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Le Goff Herve | LOCEAN Université Pierre et Marie Curie aile 45-55 5ème étage BP 100 - 4 Place Jussieu 75252 Paris cedex 05 France | +33 1 44 27 75 31 | # + 33 1 44 27 38 05 | # hlglod@locean-ipsl.upmc.fr |

Remarque / Remark : Pour la pérennité de la base de données, il est fortement suggéré que le contact base de donnée ait un poste permanent / For the perinity of the database, it is recommended that the dataset contact for this parameter has a permanent position.

### Autre(s) participant(s) à la mesure de ce paramètre / Other participant(s) for the measurement of this parameter

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # role | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### INFORMATION GEOGRAPHIQUES /  GEOGRAPHIC INFORMATION

Predefined site (if relevant):

Location: South Pacific Ocean

LATITUDE:  S 17° - S 23°

LONGITUDE: E 159° – W 149°

### DESCRIPTION DES INSTRUMENTS /  INSTRUMENTS DESCRIPTION

Instrument Type: : LADCP 300khz (WH300)  downlooker on rosette

SADCP 150k (OS150) and 38k (0S38) ( Vessel mounted ADCP)

Manufacturer: RDI

:

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été collecté, mesuré et comment / How was the parameter collected and measured (include references for analytical methods)?

All details in the joint report :

Profils de courant obtenus par mesures LADCP/SADCP  sur la campagne OUTPACE à bord du NO Atalante, H. le Goff 03/04/2015

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] P.le Bot, C. Kermabon, P.Lherminier, F.Gaillard , “Cascade V6.1:Logiciel de validation et de visualization des mesures ADCP de coque , document utilisateur et maintenance » , Rapport OPS/LPO 11-01

- [2] A.M. Thurnherr, “How to process LADCP data with the LDEO Software (Versions IX.7-IX.10)» , Internal report march 2014