- Echantillonnage "traceurs lipidiques":

- L’échantillonnage Dynaproc-1 est réalisé à haute fréquence (toutes les 4 heures) réparti sur 4 cycles de 36 heures nommés cycle 1, 2, 3, et 4 (C1, C2, C3, C4). L’échantillonnage a débuté le 11 mai 1995 à 10h00 pour se terminer le 12 à 22h00 en ce qui concerne le cycle 1. L’échantillonnage a reprit pour le cycle 2 le 14 mai à 10h00 soit 36 heures après la fin du premier cycle pour s'arrêter le 15 mai à 10h00 en ce qui concerne les lipides. Se sont ensuite écoulés 12 jours caractérisés par une forte nébulosité, un vent moyen et un coup de vent fort les 25 et 26 mai (12 m/s), précédant le début du cycle 3 qui s'est étalé du 27 mai 10h00 au 28 mai 22h00. Le cycle 4 a ensuite eu lieu 36 heures après la fin du troisième cycle, soit du 30 mai 10h00, au 31 mai 22h00. L’échantillonnage est effectué dans la couche mélangée de surface (5m, 50% de l’éclairement incident), au niveau du pic de maximum de chlorophylle (30m, 3% de l’éclairement incident).

- Afin de mesurer le flux particulaire à 200 m, un piège à sédiment dérivant de type Technicap PPS5 a collecté la MO exportée durant chaque cycle. Les godets étaient remplis d'une solution dense saturée en NaCl afin d'éviter la diffusion du contenu dans l'eau de mer surnageant et le broutage du matériel collecté par les animaux "nageurs". Les pièges sont situés à 200 m de profondeur. La séquence d'échantillonnage des pièges était menée simultanément avec celle réalisée en surface, chaque godet étant opérationnel pour 4 heures, suivant les cycles de 36 heures. Après 44 heures de mise à l'eau, les pièges étaient relevés. Les échantillons constitués par les 180 ml de chaque godet étaient fractionnés (8 fractions) pour être répartis entre les différents protagonistes de la campagne. Les animaux "nageurs" étaient soigneusement éliminés de visu. Une fraction aliquote de 50 ml était réservée à l’analyse des biotraceurs lipidiques. Cette fraction était ensuite filtrée sur filtre en fibre de verre GF/F (0.7 µm). Le filtre était rapidement plongé dans l'azote liquide à -196°C afin de stopper toute activité enzymatique. L’analyse des lipides se fait après extraction par séparation et quaantification par la méthode de chromatographie sur couche mince couplée à la détection à ionisation de flamme sur analyseur Iatroscan :

- Goutx M. and Striby L. 1997. Lipids in sediment trap: Significance in Vertical Flux Studies. In: Integrated Marine System Analysis. European Network for Integrated Marine system analysis. Proceedings of the second network meeting (Brussels, May 29-31, 1997) (F. Dehairs, M. Elskens and L. Goeyens editors) VUB.p 279-297.

- Striby, L., Lafont, R. and Goutx, M. 1999 Improvment in the Iatroscan thin-layer chromatography - flame ionisation detection analysis of marine lipids. Separation and quantitation of mono- and diacylglycerols in standards and natural samples - submitted to Journal of chromatography A - 849: 391-380.

- Goutx, M.,  A. Momzikoff, L. Striby, J. C. Marty, I. Vescovali 2000. High frequency fluxes of labile compounds in the Central Ligurian sea, Northwestern Mediterranean (sous presse Deep Sea Research-I, 47: 533-556.

- Van Wambeke, F., Goutx, M., Striby, L., Sempéré, R. and F. Vidussi, 2001. Bacterial dynamics during the transition from spring bloom to oligotrophy in the Northwestern Mediterranean Sea. Relationships with particulate detritus and dissolved organic matter. Marine Ecology Progress Series, 212 : 89-105.

- Abbreviations in the data table

| Abréviations | lipids |
| --- | --- |
| HC | Hydrocarbons |
| WE | Wax esters |
| TG | Triglycerides |
| FFA | Free fatty acids |
| ALC | Alcohols |
| DG | Diglycérides |
| ST | Sterolsl |
| PG | Mono- and di-phosphoglycerides |
| PE | Phosphatidylethanolamines |
| PC | Phosphatidylcholine |
| TOT. LIP. | Total lipids (the sum of the different classes) |
| LT-HC | Total lipids minus hydrocarbons |
| P5 | Suspended particles at 5 m |
| P30 | Suspended particles at 30 m |
| P200 | Particles from drifting sediment traps |
| D5 | Dissolved material at 5 m |
| D30 | Dissolved material at 30 m |