Le point sur les fichiers de surface d'almofront par L. Prieur

Travail avec Jean Raunet;

A partir des données des fichiers TERMES et des fichiers du Thermosalinographe du LPCM installé ans le labo A, Jean a extrait un certain nombre de fichiers. Ces fichiers ont tous une premiere colonne qui donne la date en jour julien décimal à la minute près sans interruption. Si les données sont manquantes des 999 apparaissent.

Les fichiers de surface sont comme indique dans le tableau dans le répertoire ficsurf (disque jazz Jean ou sur ftp ccrv.obs-vlfr.fr, anonymous, mail, /pub/prieur/almof2/ficsurf)

fichier surftets:  fichier themosalino avec  heure TU, salinité LPCM et T TQP, toutes les minutes, complétés avec thermo de l'Atalante pour le jour 358 (données manquantes )et pour TQP manquant (15/12/97 15h36 17h24 par T Lpcm recalées.

Fichier  figtherm.m et figsurf.m sont des fichiers matlab pour trace les variables (resumes brest de L. Prieur

ficvent.txt , fictqp, ficnav.asc,ficmeteo.asc sont des fichiers isssus de Termes à documenter en reprenant la doc de Termes de l'Atalante

ficvent  donne le jour julien avec la date l'amplitude et la direction du vent apparent .Le vent vrai est dans ficnav. Le fichier ficvent est issu de .cv

fictqp contient date heure minute T eau a l'avant du navire en degre C

ficnav issus de nacou contient date julien,latitude, longitude, loch//1(noeuds), loch transverse 2(noeuds), cap1 cap2 en degrés, qualite de la navigation (0 a 9) , vitesse en nds et direction du vent (vrai), issu des fichiers nacou.

ficmeteo concerne les variables meteo sauf le vent qui est dans ficnav. Les colonnes sont succesivement:

la date juliend'acquisition, jj,mm aa hh mm, Tair,Teau, Humidité relative (%), P atmosphérique (mbar), Eclairement descendant (radiation pyrannomètre) mw/m2, date julien à minute ronde.

ficsurfctd est le fichier des valeurs de surface aux stations ctd

fictherm est le thermosalino de l'Atalante sans changement (brut)

fictlpcm est le thermo lpcm avec seulement les corrections d'heure pour la première partie

on trouve l'heure d'acquisition la plus proche de la minute, puis la temperature, la salinité et la densité du thermosaliographe SBE 16, puis la longitude et la latitude en degre et fraction de degres, et enfin l'heure ronde à la minute pour etablir le fichier (1440 minutes par jour).

Ficsurfctd est un fichier qui reprend toutes les valeurs de surface des stations ctd rosette.

Il comprend le n° de station, la date julien, jj mm aa hh mm, longitude, latitude (attention en degre. minutes et centiemeà), la pression dbars, température, salinité, oxygène, fluorimètre, transmission, luminescence.

Noter que tous les fichiers commencent en principe a la date 333.0000 (29 Novembre 1997 a 0.00h TU)et se termine à 16.99931, c'est à dire le 16 janvier 1998 à 23.59h, avec incrément d'une minute par ligne. Comme ces fichiers sont issus des fichiers qui n'ont pas tous le même incrément temporel, 10 sec, 15 sec, 1 minute, on a répété le temps en première colonne qui correspond à la mesure la plus proche (pas d'interpolation donc au sein de la minute).

Plusieurs température de l'eau sont trouvées dans ces fichiers:

1/la TQP, thermomètre à quartz de proue, située sur le circuit d'eau de mer propre à la prise d'eau. Cette température est donc très proche de celle de l'eau de mer.

2/la température du thermo salinomètre de l'atalante (Tatal), plus chaude que la précédente et qui correspond à la température de la cellule de conductivité de l'appareil SIS

.3/ la température du thermo salinomètre LPCM (Tlpcm), plus chaude que la précédente et qui correspond à la température de la cellule de conductivité de l'appareil SBE installé dans le labo A

4/ la Température Tmeteo de l'eau prise par la centrale météo (sans doute à la machine).

Il est aisé avec ces fichiers calés en temps d'effectuer les comparaisons. On trouvera certaines comparaisons dans les fichiers compres  (CTD et Tlpcm), compctclpcm et compctdatal. Ces deux derniers comparent la température et salinité CTD aux températures TQP et a la salinité soit LPCM soit Atalante.

Les résultats intéressants sont

TQP-Tctd=-0.03358 °C(169 valeurs)

Slpcm-Sctd=-0.02241 p. s. u.

Par ailleurs dans la banque de données crées par Caroline Lafleur, les décalage suivants on été pris avec référence a TQP en température et à Salinité lpcm en salinité

TQP=Tlpcm-0.6

Tlpcm=Tatal+0.05 °C

Slpcm=Satal-0.09

Une rapide étude montre également que Tmeteo=Tqp+0.0674 (+-0.067) 69578 valeurs...

En principe la référence est la CTD (écarts aux vrais valeurs inférieures au centième, l'étalonnage n'est pas encore "finalisé" a la date du 16/11/98 en raison des problèmes des mesures à la montée liée à l'encombrement de la rosette 24 bouteilles)). Toutes les autres température devraient être donc recalées par rapport à celles-ci.

Par ailleurs il existe des décalages temporelles observés par C. Lafleur, C. Copin et L. Prieur indépendamment. Ces décalages sont dus au temps de transit de l'eau dans les canalisations pour arriver de la proue du navire jusqu'aux deux thermosalinographes. Ils sont: date TQP=date Tlpcm-5min, et date Tlpcm=dateTatal+1min. Ces décalages peuvent se retrouver aisément au moment des passages frontaux et étaient génants au moment de la recherche de position près de ces fronts (5 minute à dix noeuds représentant presque 2 km)