Participation du Sondeur BioSonics à la campagne TOMOFRONT-90

sur le Navire Océanographique "Le Noroît"

Thierry BAUSSANT

La campagne TOMOFRONT-90 effectuée sur le N/O "Le Noroît" entre Avril et Mai 1990, a permis de réaliser une première expérience en ce qui concerne l'utilisation et la mise en route du sondeur BioSonics au cours d'une mission océanographique d'importance, bien que des essais préalables aient été effectués en février 1990.

La participation de l'acoustique pendant les opérations Tow_Yo visait à la cartographie tri-dimensionnelle (suivant les différentes radiales) des structures diffusantes profondes comme marqueur des processus hydro-biologiques caractérisant la structure frontale ligure. Une validation des échos devaient être réalisées la semaine suivante sur le N/O "Georges Petit" en couplant des pêches faites avec l'échantillonneur Bioness et, simultanément, les enregistrements acoustiques.

Pendant toute la durée de la campagne, un soutien électronique était assurer par Jean Sevelec (Centre O.R.S.T.OM - Brest).

Moyens mis en oeuvre et stratégie

Au cours de toute la durée de chacun des 4 trajets Tow-Yo parcouru lors de la première semaine de l'opération, des enregistrements acoustiques ont été réalisés en continu avec le sondeur BioSonics.

Les 2 transducteurs (38 et 120 kHz) étaient portés sur un "poisson" (type V-fin) tracté à tribord avant, à une profondeur d'environ 3-5 m. A petite vitesse (1,5 noeuds), le comportement (stabilité) du "poisson" dans l'eau était acceptable.

Caractéristiques de l'appareil

. Sondeur BiFréquence 'single-beam' BioSonics Model 102

. 	38 kHz  angle (-3dB)  = 10°

.   120 kHz   "	"	" =  7°

. Portée TVG max = 255 m

. Transmission = 1 kW

. Durée du Pulse = 9 ms

-----------------------------------------

. "poisson" (type V-fin) d'environ 0,70 cm de large

. 30 m de cable de pont

. 60 m de cable électro-porteur

-----------------------------------------

Enregistrements sur papier des échos suivant un diagramme profondeur-temps-intensité (échogrammes) en 3 niveaux de gris.

Acquisition numérique réalisée par un convertisseur Analogique/Digitale RTI800 F installé sur un Compaq 386.

Cadence d'acquisition  1 acquisition toutes les 4 secondes (soit 15 pulses.mn-1) entre 0 et 600 m tous les 1,5 m soit 401 points numérisés par impulsion.

Des problèmes de bruit dû au navire (pas d'hélice notamment) ont nécessité un filtrage du signal en sortie par application d' un filtre électronique (résistance et capacité) avant numérisation.

Bilans des opérations

TRAJET	Date	  NbFichiers (x2)	Heure Départ	Heure Fin

Tow_Yo1	27&28/03	23	16h52	13h03

Tow_Yo2	28&29/03	15	16h48	05h16

Tow_Yo3	29&30/03	18	11h48	04h40

Tow_Yo4	30&31/03	18	15h16	06h51

L'utilisation du "poisson" à 5 noeuds n'a pas pu être réalisée en raison de l'instabilité de celui-ci pour des vitesses supérieures à 2 noeuds (le "poisson" est à présent changer et peut être tracter à des vitesses proches de 7 noeuds). Le trajet en octogones (suivant la série des 4 Tow_Yo), réalisé simultanément à celui du N/O Korotneff n'a pas pu être enregistré avec le sondeur.

Résultats

Les résultats, en cours de traitement, semblent confirmer l'hypothèse selon laquelle il existe une relation entre les structures acoustiques profondes détectées par l'échosondeur et les caractéristiques hydro-biologiques de la région frontale ligure. Des problèmes, en partie dûs à la migration nycthémérale des organismes de nuit, compliquent l'interprétation des données des structures acoustiques superficielles dans une région à fort gradient hydrologique, les structures diffusantes relevées de jour et de nuit apparaissant fortement inégales. Une représentation tri-dimensionnelle des "images sonars" apparait nécessaire afin d'étudier d'éventuels marqueurs acoustiques de la "méandrisation" du courant ligure.