## ARGAU

ARGAU - TRANSEC

### Description des champs   /  File description

| ref colonne | observations + no param | parametre | unites |
| --- | --- | --- | --- |
| a |  | DATHEUR |  |
| b |  | LAT |  |
| c |  | LONG |  |
| d | pression atmosphérique | p1 | [mb] |
| e | p355 | SST |  |
| f | p356 | SSS |  |
| g |  | PCO2BRUT | [ppm] |
| h | Incertitude de déviation standard du pCO2_p361 | SIGPCO2 |  |
| i | fugacité du CO2 à la pression de 1013 mb | F1013 | [µatm] |
| j | fugacité du CO2 dans l'eau de mer à la pression atmosphérique in situ | FPATM | [µatm] |
| k | p15 | FLUO |  |
| l | Température de l eau de mer dans la cellule d'équilibrage du CO2 | TEQ | [°C] |
| m | pression du CO2 mesuré par infra rouge, coriigé de l'effet de la pression atmospherique | PCOR1 | [ppm] |
| n | pression du PCOR1 corrigé de la dérive de l infra rouge | PCOR2 | [ppm] |
| o | pression des vapeurs saturantes de l eau de mer | PH2O |  |
| p | pression du PCOR2 corrigé de la pression des vapeurs saturantes : BONNE VALEUR utilisée dans les cartes p361 | PCOR3 |  |
| q | O2 sensor non calibré p358 | O2 | [mM/kg]not calibrated |
| r | vitesse du bateau | VIT | [kn] |
| s | cap du bateau exprimé en degré par rapport au nord | CAP | [°] |
| t | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p387 | TAIR | [°C] |
| u | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p388 | HUM |  |
| v | pris sur le mât : hauteur du mât =28 m p390 | VITVE | [kn,28m] |
| w | direction du vent p391 | DIRVE |  |
| x | p368 | PAR | [mE/m2/s] |
| y | vent vitesse bateau p1 | VITVE | [m/s,10m] |
| z | pression partielle de CO2 à 1013 mb p360 | pCO2Air1013 (interpolated) | [µatm] |
| aa | p384 | delta CO2 | [µatm] |
| ab | c'est la difference entre F1013 et pCO2 Air 1013 p385 | Flux to atmosphere | [mmol/m2/h] |