FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

(à remplir par le responsable du paramètre)

#### ( A renseigner AVANT la mission )

### PARAMETRES CONCERNES

CTD :  Profiles   ( intérêt général) ( voir info_dynaproc2_prieur_CTD.doc)

ADCP 75Khz NB  ( voir info_dynaproc2_prieur_ADCP.doc)

ADCP 150 KHZ BB  (idem)

Thermosalinographe-(T, S , Fluorescence)  ( voir info_dynaproc2_prieur_continusurface.doc)

Rosette  ( intérêt général)

### Rosette  ( voir info_dynaproc2_prieur_rosette.doc)	OPERATION & CAMPAGNE / OPERATION & CAMPAIN

DYNAPROC II

OPERATION PECHE

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Hydrodynamics and vertical structure of water masses

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PRIEUR | # LOV | # (33)O493763714 | # O493763739 | # prieur@obs-vlfr.fr |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT

CTD

Suivre la structure hydrologique au point central de la campagne avec un dizaine de profils CTD par jours. Exécuter 3 réseau hydrologiques autour de ce point central en début de Leg 1, début de Leg 2 et à la fin de la campagne. Exécuter une radiale de stations en début de campagne au travers du courant Ligure pour positionner le Point Central

Chaque profil CTD est associé à un fichier rosette correspondant aux prélèvement à la bouteille Hydro. 24 bouteilles étaient fixée sur la rosette.

#### ADCP 75 kHz et 150 kHz : en fonction durant toute la campagne, pour obtenir les profils de courant entre 28 et 700 m (75 kHz) avec 16 m de résolution verticale chaque 2 minutes et entre 12 et 200 m (résolution ‘4 m, 150 kHz) chaque 2 minutes.

Thermosalinographe, T , S, Fluorescence de la Chlorophylle a, chaque 30 secondes, pour suivre les propriétés hydrologiques de surface à haute résolution temporelle durant toute la campagne

#### ( A compléter APRES  la mission )

Rosette

Donner une information générale concernant les données de la CTD à la montée au moment de la fermeture de chaque bouteille de prélèvement située sur la Rosette (Carousel Seabird)

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETERS DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Rosette:

Les données sont issues des même capteurs que ceux de la CTD

CTD utilisée: SBE 911plus avec acquisition à 24 Hz sous logiciel Seasave Win32 V 5.30b

- avec Carousel de 24 bouteilles Niskin.ou NOEX

- Capteurs primaires T (SBE 03plus n° 4162) et C ( SBE 04Cn°2783) et P Digiquartz avec TC ( Paroscientific n°89081) avec Pompe (30 cm3/sec)

- capteur d’oxygène SBE 43 (n°0214)

- Fluorimètre Chelsea Aqua 3((n° 0881002056)

- Transmissiomètre Wetlab Cstar (CST 718DR)

- PAR, Biospherical  (4666)

- SPAR, Biospherical (20127)

- Altimeter (n°739)

Les capteurs T et C ont été recalibrés  par SBE après la campagne. N »anmoins, il n’est pas prévu à court terme sauf nécessité absolue de faire un fichier rosette avec les données recalibrées à la descente.

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Pour la stratégie générale voir le plan de campagne dans rapport de campagne.

Rosette :

Total de profils : 255 profils descente et 255 profils montée se décomposant comme suit :

1 station d’essai dyn000 pas de prélèvements

10 stations sur une radiale (127° du Cap ferrat) DYN001 à DYN010 pas de prélèvements

16 Stations en réseau autour du Point central : DYN011 à DYN026

101 stations au point central : DYN027 à DYN127

1 station près de la côte en début de Leg 2 : DYN128

16 stations en réseau autour du point central DYN129 à DYN144

96 stations au point central DYN145 à DYN240

13 stations en réseau autour du point central DYN241 à DYN253

Une station près de la côte en fin de campagne DYN254 pas de prélèvement

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

CTD :  données des bouteilles en Oxygène et en Tchla pour calibration des profils d’oxygène et de la fluorescence.

Les données brutes, du fichier rosette sont disponibles sous diverses formes

1/Chaque station possède un fichier bouteille (DYNXXXbtl.btl) en ASCII selon le format Seabird résultant de l’utilisation des programmes du progiciel Seabird SBEdataprocessing ‘Dataconversion’ puis ‘bin average’ à 1 dbarR pour les profils et en plus de Bottelsummary pour le fichier bouteille

2/un fichier général Rosette rassemblant l’ensemble des informations de chaque stations est constitué. Toutefois seules les valeurs moyennes sont transmises, sans information d’heure, amis avec référence au n° de station et n° de bouteille

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

Sera donné en fin de traitement  prévu pour la fin de l’année 2005

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

1/ Répertoire CNVROS

A/ sous répertoire BTL : contient tous les fichiers bouteilles DYNXXXbtl.btl station par station

Pour chaque bouteille la première ligne correspond aux valeurs moyennes de la CTD acquise durant  les deux secondes encadrant la fermeture de la bouteille.

2/ rosdyn2rosmb.xls : Fichier rosette pour toutes les bouteilles de presque  toutes les stations de dynaproc2 avec les paramètres de la CTD mesurés au moment de la fermeture (ce fichier est une concaténation de tous les fichiers .btl pour les valeurs moyennes).

Une ligne pour une bouteille (colonne N) de chaque station colonne (A)

Col B : numéro moyen de la ligne du fichier brut SBE à 24 hz

Col C  pression

ColD T in situ, en fait T090

Col E Salinité

Col F Température potentielle

Col G Excès de densité potentielle (kg/m3)

Col H Oxygène sonde CTD en ml/l

Col I Oxygène sonde CTD en micromole/kg

Col J Fluorescence de la Chla

Col K Transmission de la lumière (Xmiss)

Col L Underwater Par corrigé (Cpar en %) des fluctuations d’éclairement en surface durant le profil

Col M  Eclairement de surface déterminé par le capteur scalaire sur le pont

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

Fichiers autodocumentés soit en EXCEL soit en ascii.

### RESULTATS PRELIMINAIRES  / RESULTS

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(séparer d’une ligne blanche chaque article)