Les fichiers Hiac – Continu de surface se lisent comme les fichiers Hiac – Rosette (voir notice). Pour ce lot (Niveaux 1 et 2), les données n'ont pas été examinées dans le détail et peuvent parfois présenter des valeurs aberrantes.

La colonne de temps (Date_Hiac) indique le moment où prend la fin de la mesure HIAC. Ce temps diffère du moment de la prise d'échantillon sous la coque du navire (Profondeur environ 5 mètre) à cause du temps de transit nécessaire à l'acheminement de l'eau jusqu'au laboratoire humide (à déterminer) additionné du temps nécessaire à la mesure (en général 2 minutes).

Pour recaler le temps de la mesure Hiac sur la bonne position géographique (NW), on peut utiliser les données du thermosalinomètre, si ce dernier a lui-même été recalé. L'expérience montre que les discontinuités horizontales de fluorescence sont souvent associées à des discontinuités simultanées en nombre ou en taille de particules.