FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

( A renseigner AVANT la mission / Fill before the cruise )

### PARAMETRES CONCERNES / PROJECT TITLE
(1 ligne par paramètre / 1 line per parameter)
(Indiquer en premier le numéro du paramètre / Firt indicate the number of the parameter)

98: absorption coefficient (particulate), spectrophotometer

### OPERATION & CAMPAIN

BIOSOPE

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Variabilité des coefficients d'absorption de la matière particulaire et du CDOM  en fonction des paramètres environnementaux

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom /name | # adresse /address | # Téléphone/Phone | # fax /fax number | # mél /email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Annick BRICAUD | LOV Villefranche | # 04 93 76 37 13 | # 04 93 76 37 39 | # annick@obs-vlfr.fr |
| # Other responsible ? |  |  |  |  |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT

Objectifs:

1) intercomparaison des mesures de coefficients d'absorption effectuées avec un système à fibre capillaire  (Ultrapath) et par spectrophotométrie classique (Perkin-Elmer)

2) étude de la variabilité des coefficients d'absorption de la matière particulaire et du CDOM  en fonction des paramètres de l' environnement

(A compléter APRES la mission / Fill before the end of the cruise or after the cruise )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETER DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Spécifier selon les cas l’instrument. Préciser les méthodes ou références bibliographiques des méthodes

Tableau OU texte explicatif

| - Instrument (si besoin) | - Paramètres | Méthode | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Spectrophotometer (perkin Lambda-19) | Particulate absorption: ap (m-1) | [Trüper and Yentsch, 1967] | - IR correction : mean between 750-800nm - 'β' factor correction : algorithm of [Allali, et al., 1997] except at stations UPW-UPX : algorithm of [Bricaud and Stramski, 1990] |
| Spectrophotometer (perkin Lambda-19) | Non Algal Particles absorption: aNAP (m-1) | [Kishino, et al., 1985] | - data fitted between 300-380, 521-640 and 700-750nm to eliminate residus of pigments absorption |

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Echantillonnage discret sur la rosette de midi

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données

Error : +- 2.10-3 m-1

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données /

# biosope_ap_spectro.xls

- 	biosope_aNAP_spectro.xls

Afin de lever le doute ou toute confusion dans le cas de paramètres identiques, spécifier aussi l’appareil ou la méthode.

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

station – ctd – depth – Particulate or "Non Algal Particles" absorption (m-1) from 300 to 750, 2nm increments

### RESULTATS PRELIMINAIRES

### REFERENCES

(séparer par d’une ligne blanche chaque article)

Allali, K., et al. (1997), Spatial variations in the chlorophyll-specific absorption coefficients of phytoplankton and photosynthetically active pigments in the equatorial Pacific, Journal of Geophysical Research, 102, 12,413-412,423.

Bricaud, A., and D. Stramski (1990), Spectral absorption coefficients of living phytoplankton and nonalgal biogenous matter: A comparison between the Peru upwelling area and the Sargasso Sea, Limnology and Oceanography, 35, 562-582.

Kishino, M., et al. (1985), Estimation of the spectral absorption coefficients of phytoplankton in the sea, Bulletin of marine science, 37, 634-642.

Trüper, H. G., and C., S., Yentsch (1967), Use of glass-fiber filters for the rapid preparation of in vivo absorption spectra of photosynthetic bacteria, Journal of Bacteriology, 94, 1255-1256.