FICHE  META_INFORMATION_PARAMETRES

( A renseigner AVANT la mission / Fill before the cruise )

### PARAMETRES CONCERNES / PROJECT TITLE
(1 ligne par paramètre / 1 line per parameter)
(Indiquer en premier le numéro du paramètre / Firt indicate the number of the parameter)

17. Mesozooplankton abundances and biomass per size-fraction from OPC

### OPERATION & CAMPAIN

BIOSOPE

### PROJET  ETUDE / PROJECT TITLE

Zooplankton size distribution from OPC

### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR

| # Nom /name | # adresse /address | # Téléphone/Phone | # fax /fax number | # mél /email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # François Carlotti | Rue de la Batterie des Lions F- 13007 Marseille FRANCE | # (33) 4 91 04 16 44 | # (33) 4 91 04 16 43 | # carlotti@com.univ-mrs.fr |
| # Other responsible ? |  |  |  |  |

### BREVE DESCRIPTION DU PROJET / BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT

The main objectives are :

- Quantify zooplankton size structure and biomass from OPC counts

(A compléter APRES la mission / Fill before the end of the cruise or after the cruise )

### DESCRIPTION DES PARAMETRES /  PARAMETER DESCRIPTION

# Ce qui a été mesuré et comment / What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Zooplankton was sampled using a WP2 net fitted with 200 µm mesh-size towed vertically from 200 m to the surface at 1ms-1.

The bench-top OPC provides an estimate of the zooplankton density (ind m-3), as well as a measure of the cross-section of the individual (digital size) which is converted into equivalent spherical diameter (ESD) following a semi-empirical formula (Focal Technologies Inc., 1997). Biovolumes are calculated by assimilating each particle to a sphere. Particle biovolumes are  summed and then normalized to the volume of water filtered in situ.

In order to estimate biomass of a sample from OPC biovolumes the following relationship is used : log (W) =0.865 log (BV)- 0.887

with W dry weight (mgDWm-3) and BV total biovolume (mm3 m-3).

This relation was based on compiled values from different regions (Riandey et al., 2005).

The OPC-derived biomass are divided into ranges following the Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) mesozooplankton protocol (200–500, 500–1000, 1000–2000 and > 2000 mm).

Spécifier selon les cas l’instrument. Préciser les méthodes ou références bibliographiques des méthodes

Tableau OU texte explicatif

| - Instrument (si besoin) | - Paramètres | Méthode | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| OPC lab | Total biomass Total density Biomass per size fractions 287-500 µm 500-1000 µm 1000-2000 µm > 2000 µm | See text |  |

# Stratégie d'échantillonnage / Sampling strategy

Zooplankton was sampled using a WP2 net fitted with 200 µm mesh-size towed vertically from 200 m to the surface at 1ms-1.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données / Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données / Error estimates, precision and accuracy of the data

Errors linked to the biovolume / dry weight ratio of zooplankton organisms

### FICHIERS / FILES

# Nom de fichier de données / file name

Afin de lever le doute ou toute confusion dans le cas de paramètres identiques, spécifier aussi l’appareil ou la méthode.

ZOOPLANKTON OPC ABOND BIOM.xls

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données / data file structure

Information explicite dans le tableau

### RESULTATS PRELIMINAIRES

### REFERENCES

Riandey, V., G. Champalbert, F. Carlotti, I. Taupier-Letage & D. Thibault-Botha. 2005. Zooplankton distribution related to the hydrodynamic features in the Algerian Basin (western Mediterranean Sea) in summer 1997. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 52(11):2029-2048.

Sourisseau M. & Carlotti, F. 2006. Spatial distribution of zooplankton size spectra on the French continental shelf of the Bay of Biscay during spring 2000 and 2001. Journal of Geophysical Research, vol. 111, in press.,

(séparer par d’une ligne blanche chaque article)