# META_INFORMATION_PARAMETRES / PARAMETERS

# (à remplir par le responsable du paramètre /    to be filled by the PI    )

| Date de création | June 29th, 2010 | created on |
| --- | --- | --- |
| Date: de dernière mise à jour | June 29th, 2010 | last update |

| ### PARAMETRES CONCERNES | ### PARAMETERS |
| --- | --- |

| Mode d’échantillonnage | No parametre | nom parametre | Status : [non] valid |
| --- | --- | --- | --- |
| Sampling | parameter number | name of the parameter | Status : [not] valid |
| Continuous sampling above the surface | 275? | acs_ap | Valid, restricted |
| Continuous sampling above the surface | 275? | acs_cp | Valid, restricted |

| ### PROJET ETUDE | ### PROJECT TITLE |
| --- | --- |

BOUM

| ### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE | ### PRINCIPAL INVESTIGATOR |
| --- | --- |

| # Nom / name | # adresse / # address | # téléphone / phone number | # fax / # fax number | # adresse mél / # email address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Michael | Behrenfeld | +1-541-737-5289 | +1-541-737-3573 | mjb@science.oregonstate.edu |
| Giorgio | Dall’Olmo | +1-541-737-5274 | +1-541-737-3573 | giorgiod@science.oregonstate.edu |

| ### BREVE DESCRIPTION DU PROJET | ### BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT |
| --- | --- |

| ### DESCRIPTION DES PARAMETRES | ### PARAMETERS DESCRIPTION |
| --- | --- |

# Ce qui a été mesuré et comment  (méthode analytique et/ou références )/

# What did you measure and how did you do it (include references for analytical methods)?

Measurements of particulate beam-attenuation (cp) and absorption (ap) coefficients were collected on water continuously pumped from about 9 m below the sea surface.  The instrument used was an hyperspectral WETLabs Acs meter (measuring from 400 to 750 nm and interpolated every 5 nm).  To account for the dissolved signals, instrumental drifts, and biofouling, a custom-made automatic valve directed the bulk seawater through a 0.2-um Cole Palmer nylon cartridge filter, for ten minutes every hour.  Particulate beam-attenuation and absorption coefficients were computed following Dall'Olmo et al., 2009 and Slade et al., 2010.

# Stratégie d'échantillonnage /

# Sampling strategy

Data were recorded continuously at 6Hz and binned every minute.

# Décrire quels types de données sont nécessaires pour vous compléter votre propre jeu de données avant envoi à la base de données, et estimer le délai avant la disponibilité de vos données pour la base de données /

# Post-cruise data analysis/treatment required, and the time frame for this

-

# Estimations des erreurs, précision, sensibilité des données /

# Error estimates, precision and accuracy of the data

Uncertainties are as reported in Dall'Olmo et al., 2009 and Slade et al., 2010.

| ### FICHIERS | ### FILES |
| --- | --- |

# Nom de fichier de données /

# File name

acs4cyber.dat

# Explication des têtes de colonne, des unités et des abréviations utilisées dans le fichier de données /

# Data file structure, units, label columns, …

There are 145 columns of data separated by spaces.  Each column is labeled (first row), units are reported on row 2.

| ### RESULTATS PRELIMINAIRES | ### RESULTS |
| --- | --- |

| ### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES | ### REFERENCES - PAPERS |
| --- | --- |

Dall’Olmo, G., T.K. Westberry, M.J. Behrenfeld, E. Boss, W.H. Slade (2009). Significant contribution of large particles to optical backscattering in the open ocean.   Biogeosciences, 6, 947–967.

Slade W.H., Emmanuel Boss, Giorgio Dall'Olmo, M. Rois Langner, James Loftin, Michael J. Behrenfeld, Collin Roesler, Toby K. Westberry (in press). Underway and moored methods for improving accuracy in measurement of spectral particulate absorption and attenuation.  Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, (doi: 10.1175/2010JTECHO755.1)