KEOPS

MOORING

329 – Particulate Carbon (PC)

331 – Particulate Nitrogen (PN)

RESPONSABLES

Leblond N. / Guieu C.

LOV : Laboratoire d’Océanographie de Villefranche, CNRS – UMR 7093, Quai de la darse,  BP 08, 06238 Villefranche sur mer Cedex, France

Email : leblond@obs-vlfr.fr ; tel. 04 93 76 37 17 - fax 04 93 76 37 39

Email : guieu@obs-vlfr.fr ; tel. 04 93 76 37 24 – fax 04 93 76 37 39

Stratégie d ‘échantillonnage :

Les pièges fixes ont été déployés fin janvier 2005 aux 2 stations de référence de la zone d’étude KEOPS: "Plateau = A3 " (50°38.385S - 72°05.02E et 50°38.27S - 72°04.35E) et "HNLC = C11" (51°38.374S - 78°04.261E). La ligne de mouillage C11 "HNLC" a été définitivement perdue. Suite à l’opération de dragage sur le Marion Dufresne en janvier 2007, les deux lignes de mouillages du plateau de Kerguelen (station A3 et A3bis) comportant chacun 1 piège à 400 m, ont été entièrement récupérées.

Vue la faible quantité de matière collectée, certains godets ont été réunis : par exemple, l’échantillon portant le numéro « KP-A3-400-3_à 10 » comprend la réunion du godet 3 au godet 10.

Le Carbone Total Particulaire (PC ou CT) et l’Azote Total Particulaire (PN ou NT) est mesuré par technique CHN.

DESCRIPTIF DES FICHIERS :

Fichier de données validées

Ce fichier contient tous les paramètres mesurés par la « Cellule Pièges » sur les échantillons de pièges collectés dans la zone KEOPS de fin janvier à septembre 2005.

La feuille «Flux_CT_NT » s’organise comme suit :

De la colonne A à  la colonne J, données des pièges à 400 m, de la série A3 et la série A3bis

Colonne A : numéro d’échantillon

Colonne B : date début de collecte

Colonne C :  date fin de collecte

Colonne D : durée de collecte (jour)

Colonne E : poids de matière sèche dans l’échantillon (en mg)

Colonne F : Flux de masse en mg/m2/j

Colonne G : Carbone Total (CT) en %

Colonne H : Carbone Total (CT) en mg/échantillon

Colonne I : Azote Total (NT) en %

Colonne J : Azote Total (NT) en mg/échantillon