PROGRAMME POMME

FLUX D'EXPORTATION DE LA SILICE BIOGENIQUE ET LITHOGENIQUE (PIEGES FIXES)

La silice biogénique (BSi) et la silice lithogénique (LSi) sont successivement dosés selon la double extraction NaOH / HF modifiée d'après Brzezinski et Nelson (1995).

1 - La BSi est quantifiée par la méthode d'extraction alcaline séquentielle :

- extraction alcaline (NaOH 0,2 N, 95°C) (Paasche,1973)

- correction de l'interférence de la LSi sur la mesure de la BSi par la méthode des cinétiques d'extraction (DeMaster, 1981)

2 - La LSi est ensuite quantifiée par une extraction en milieu acide (HF 2,9 N)

Nota:

les échantillons sont analysés par triplicats

la précision est : 2 x écart-type x 100 / moyenne

Pour plus d'informations, voir la publication :

Mosseri, J., Quéguiner, B., Rimmelin, P., Leblond